FISA TEHNICA  16/2024

LIQUITECH

UPHOLSTERY&CARPET SHAMPOO

DETERGENT PENTRU TAPIȚERIE ȘI MOCHETE

1.DESCRIERE

LIQUITECH UPHOLSTERY&CARPET SHAMPOO  este un detergent special cu aditivi ce asigură  curățarea manuală sau mecanică a covoarelor, mochetelor, huselor auto și tapițeriilor, fiind perfect compatibil cu fibrele de lână, mătase, celulozice și sintetice. Curăță în profunzime și oferă un miros floral plăcut. Conține enzime care îndepărtează petele biologice și elimină mirosurile.

2.DOMENIU DE UTILIZARE

- curățarea covoarelor, mochetelor, tapițeriei și huselor din interiorul autoturismului și din portbagaj, de pete de murdărie organică și anorganică.

3.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se aspiră suprafața de aspirat înainte de curățare.

LIQUITECH UPHOLSTERY&CARPET SHAMPOO se utilizează diluat în apă calduță.

În cazul folosirii mașinii de spălat se dozează 20-40 ml într-un litru de apă. Se întroduce soluția diluată în instalația de spumare si se freacă cât e necesar. După uscare, se mai aspiră o dată pentru înlăturarea reziduului format din murdărie și soluție.

În cazul curățării manuale, se dozează 40-80 ml într-un litru de apă.Se spumează soluția și se freacă suprafața cu un burete, apoi se lasă la uscat. Apoi,se aspiră și se perie cu o perie uscata. Nu necesită umezire și clătire.

Produsul e complet biodegradabil.

4.PERFORMANȚE

-agent de curățare eficient și sigur;

-curață o gamă largă de pete organice și anorganice;

-elimină complet mirosurile;

-conferă un plăcut miros floral.

5.AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Ambalarea se realizează în  ambalaje din PET  de 0,75 litri.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, non ADR.

Produsul se păstrează în recipientul original închis etanș, în spații acoperite, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-30o C.

6.TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației.

7.CARACTERISTICI  FIZICO-CHIMICE

| PARAMETRI de CALITATE | U.M. | VALORI PRESCRISE | METODE DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspect |  | lichid limpede | vizual |
| Culoare |  | Galben transparent | vizual |
| Miros |  | floral | organoleptic |
| Densitate relativă, 15 ºC | g/ cm3 | 1,02-1,04 | ASTM D1122 |
| pH |  | 8-8,5 | ASTM D1287 |

8. MĂSURI DE SECURITATE

Fraze de pericol: H

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție: P

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Pentru informații suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispoziție.